新增软件配套硬件资源采购项目（2023年）需求书

# 项目名称

子包1虚拟化计算资源扩容

子包2计算及GPU服务器采购

子包3云桌面硬件设备采购

（注：本项目共分三个子包，供应商可对其中一个或几个子包进行报价。子包为最小报价单位，供应商应对子包内所有招标货物和服务进行报价，不允许只对子包内部分货物和服务进行投标报价）

# 采购清单

子包1虚拟化计算资源扩容设备及数量如下

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 配置详见3.1.1 超融合服务器参数要求 | 6台 |
| 2 | 计算虚拟化软件 | 配置详见3.1.2 计算虚拟化软件参数要求 | 12套 |
| 3 | 存储虚拟化软件 | 配置详见3.1.3 存储虚拟化软件参数要求 | 12套 |

子包2计算及GPU服务器采购设备及数量如下

| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 配置详见3.2.1 应用服务器参数要求 | 2台 |
| 2 | GPU服务器1 | 配置详见3.2.2 GPU服务器1参数要求 | 1台 |
| 3 | GPU服务器2 | 配置详见3.2.3 GPU服务器2参数要求 | 1台 |

子包3云桌面硬件设备采购设备及数量如下

| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面云服务器 | 配置详见3.3.1桌面云服务器参数要求 | 5台 |
| 2 | 桌面云存储 | 配置详见3.3.2桌面云存储参数要求 | 1台 |
| 3 | 桌面云机柜及承重加固 | 配置详见3.3.3桌面云机柜及承重加固参数要求 | 2套 |

# 详细配置参数要求

## 3.1 子包1虚拟化计算资源扩容相关参数要求

### 3.1.1 超融合服务器参数要求

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | CPU≥2颗Intel® Xeon® Gold 6336Y 2.4G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36 M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-3200 |
| 2 | 内存≥512GB 3200MT/s |
| 3 | 阵列卡≥ 1 X 阵列卡适配器，支持直通 |
| 4 | 硬盘1≥ 2 X 1.92TB SSD SATA 2.5in Hot-plug 混合或读取密集型 固态硬盘 |
| 5 | 硬盘2≥ 12 X 2.4TB NL-SAS 2.5in Hot-plug 硬盘 |
| 6 | 系统盘≥ 2 X 240G M.2 固态盘 RAID1配置 |
| 7 | 网卡1≥ 3 X 2口10Gb 网卡带SPF+模块 |
| 8 | 网卡2≥ 2个1GbE网口 |
| 9 | 电源≥ 2个1100W冗余电源 |
| 10 | 其它≥ 带外管理模块，支持远程控制台，远程加载媒体介质，电源线 |
| 11 | 保修≥ 3年7X24技术支持服务 |

### 3.1.2 计算虚拟化软件参数要求

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
|  | 支持在线的虚拟机迁移功能，无论有无共享存储，都可以实现虚拟机在集群之内的不同物理机之间在线迁移，保障业务连续性；同时也支持在线存储迁移。每台虚拟化服务器的在线迁移并发数量可达8个。 |
|  | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等 |
|  | 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，操作系统兼容性列表至少包括以下操作系统≥Windows XP、Windows Vista、Windows 2000、Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、Suse linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
|  | 具备HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以根据优先级和依赖关系自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 |
|  | 具备容错功能≥可确保在硬件出现故障时所有应用仍持续可用，而不会丢失数据或发生停机事件。针对最多8个虚拟 CPU的工作负载。（投标时提供官网链接和截图予以证明） |
|  | 具备高效的内存调度与保护机制，能够实现内存的过量使用，以此保证虚拟平台不会被暂时的物理内存耗尽而崩溃，同时实现虚拟内存可以超过物理内存。 |
|  | 虚拟化平台可以内建分布式虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 |
|  | 支持“虚拟卷”技术，可以与存储阵列紧密结合，实现存储阵列对虚拟机文件的感知以及存储策略下发到虚拟机级别。支持主流的存储阵列如EMC/Hitachi/Netapp/IBM/HP/DELL/Huawei等。（投标时提供官网链接和截图予以证明） |
|  | 具备分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机可以在单一界面中对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机。 |
|  | 支持网络 IO 控制 ≥可持续监控网络上的 I/O 负载并根据业务需求动态分 配可用的 I/O 资源，从而确定网络访问优先级。（投标时提供官网链接和截图予以证明） |
|  | 支持Hypervisor层面的Pod服务，支持容器运行环境直接运行在虚拟化层，管理平台集成Kubernetes对VM以及容器统一管理，以提高容器环境的安全性、性能和可管理性。（投标时提供官网链接和截图予以证明） |
|  | 应支持全软件虚拟化架构，不受硬件单一品牌影响，只需要支持硬件兼容性列表的相关设备均可加入虚拟化资源池。 |
|  | 支持NVIDIA GRID vGPU 功能，提供出色的2D和3D图形处理能力。 |
|  | 要保证业务无需停机进行新旧集群的迁移，新采购的产品能加入到现有虚拟化集群，业务无需停机，无需做任何产品改动。 |
|  | 所投产品能够与现有虚拟化管理平台通过软件授权激活方式实现无缝扩容结合，具备相互兼容性。需提供所投产品与现有管理平台的官方兼容性证明。不能使用第三方工具或云管平台与现有虚拟化环境对接。（投标时提供官网链接和截图予以证明） |
|  | 原厂非OEM软件，使用基于非开源体系架构的技术，提供一年7×24小时原厂技术支持服务。 |

### 3.1.3 存储虚拟化软件参数要求

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
|  | 支持多个独立的服务器本地存储组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理和扩展。面向对象的存储系统。（提供官网链接和截图） |
|  | 与虚拟化平台(Hypervisor)源代码级结合，可以通过虚拟化管理平台统一配置管理。 |
|  | 采用SSD或PCI-e闪存卡作为高速缓存，并且可以动态扩展，支持UltraDIMM 和 NVMe。 |
|  | 存储策略可以定义到虚拟机（VM）级别，根据业务应用或VM的需求，可以通过变更存储策略进行在线的动态调整业务应用正在使用的存储资源。支持的存储策略包含但不局限于副本个数、条带宽度、QoS、磁盘格式、预留空间比例等等。（投标时提供官网链接和截图予以证明） |
|  | 具备存储级数据加密功能，保障数据隐私。 |
|  | 支持SSD、SAS以及SATA磁盘等组成混合存储，支持全SSD（全固态盘）方式，构建全固态盘存储池 |
|  | 具有广泛的兼容性，支持现有市场上的主流x86服务器、I/O控制器、磁盘等等，具有双方认可的官方硬件兼容性列表，包括但不限于IBM、HP、DELL、Cisco、NEC、Intel、SuperMicro、Fusion-IO、富士通、浪潮、华为、联想、曙光等，支持配置Intel Optane（傲腾）SSD磁盘。投标时要求提供所投产品的官网链接及兼容性截图（投标时提供官网链接和截图予以证明） |
|  | 可以提供文件服务，支持NFS4.1和NFS3协议。支持运行 Oracle、SQL 等主流数据应用，并提供最佳实践架构参考。（投标时提供官网链接和截图予以证明） |
|  | 支持热插拔技术，以及容量的在线动态扩展，可以平滑的增加磁盘和节点数量，不影响业务系统运行。 |
|  | 所投产品能够与现有虚拟化管理平台无缝结合，具备相互兼容性。需提供所投产品与现有管理平台的官方兼容性证明。不能使用第三方工具或云管平台与现有虚拟化环境对接。（投标时提供官网链接和截图予以证明） |
|  | 原厂非OEM软件，使用基于非开源体系架构的技术，提供一年7×24小时原厂技术支持服务。 |

## 3.2 子包2计算及GPU服务器采购相关参数要求

### 3.2.1 应用服务器参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 形态 | ≥2U机架式服务器； |
|  | 处理器 | 配置两颗至强可扩展处理器，单颗核数≥16C，主频≥2.3GHz，缓存≥22MB； |
|  | 内存 | 配置≥4个内存32GB_DDR4-3200，提供24个内存插槽； |
|  | 硬盘 | 配置≥2个2TB-SATA 硬盘；支持可扩展≥20个热插拔3.5寸硬盘； |
|  | 系统盘 | 支持≥2*M.2 SATA SSD可做硬RAID1并支持免开箱热插拔（提供相关证明材料）； |
|  | 阵列卡 | 配置独立12G RAID卡，2G缓存，支持RAID 0/1/5/6/50/60，带电容保护； |
|  | IO扩展 | 配置≥4个USB接口，≥2个VGA接口，支持≥10个PCIe4.0扩展槽位，提供相关资料证明； |
|  | 网卡 | 配置≥2个千兆GE网口、2个万兆10GE光口（含光模块）； |
|  | 电源 | 配置≥2个550W冗余热插拔电源，支持1+1冗余； |
|  | 管理维护功能 | 集成1个专用管理GE网口，提供服务器重启、风扇监视和控制、性能监控、电源监控、温度监控、错误告警、运行日志；支持内存故障隔离功能、PCIe标卡UCE故障精准告警功能，需要包含故障PCIe标卡的具体槽位信息，提供相关资料证明； |
|  |  | 支持黑匣子功能，支持因为软件或硬件问题导致系统宕机类问题的定位，可以记录操作系统内核栈异常日志。投标厂商需要提供WEBUI和相关资料证明； |
|  |  | 支持中文BIOS界面，BIOS支持图形化界面，支持鼠标操作，提供相关资料证明； |
|  | 资质 | 服务器通过中国CQC节能认证、CCC认证，提供证书复印件，并加盖原厂商印章； |
|  | 售后服务 | 提供原厂家的现场安装、调试服务，设备原厂商提供至少3年质保和3年7*24小时现场保修服务；提供针对此项目的原厂售后服务承诺函。 |

### 3.2.2 GPU服务器1参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 形态 | ≥2U机架式服务器； |
|  | 处理器 | 配置两颗至强可扩展处理器，单颗核数≥10C，主频≥2.4GHz，缓存≥13MB； |
|  | 内存 | 配置≥4个内存32GB_DDR4，提供24个内存插槽； |
|  | 硬盘 | 配置≥2个480GB-SATA SSD硬盘；支持可扩展≥20个热插拔3.5寸硬盘； |
|  | 系统盘 | 支持≥2*M.2 SATA SSD可做硬RAID1并支持免开箱热插拔（提供相关证明材料）； |
|  | 阵列卡 | 配置独立12G RAID卡，2G缓存，支持RAID 0/1/5/6/50/60，带电容保护； |
|  | IO扩展 | 配置≥4个USB接口，≥2个VGA接口，支持≥10个PCIe4.0扩展槽位，提供相关资料证明； |
|  | 显卡 | 配置1张NVIDIA-Tesla V100s 32GB显卡； |
|  | 网卡 | 配置≥2个千兆GE网口、2个万兆10GE光口（含光模块）； |
|  | 电源 | 配置≥2个900W冗余热插拔电源，支持1+1冗余； |
|  | 管理维护功能 | 集成1个专用管理GE网口，提供服务器重启、风扇监视和控制、性能监控、电源监控、温度监控、错误告警、运行日志；支持内存故障隔离功能、PCIe标卡UCE故障精准告警功能，需要包含故障PCIe标卡的具体槽位信息，提供相关资料证明； |
|  |  | 支持黑匣子功能，支持因为软件或硬件问题导致系统宕机类问题的定位，可以记录操作系统内核栈异常日志。投标厂商需要提供WEBUI和相关资料证明； |
|  |  | 支持中文BIOS界面，BIOS支持图形化界面，支持鼠标操作，提供相关资料证明； |
|  | 资质 | 服务器通过中国CQC节能认证、CCC认证，提供证书复印件，并加盖原厂商印章； |
|  | 售后服务 | 提供原厂家的现场安装、调试服务，设备原厂商提供至少3年质保和3年7*24小时现场保修服务；提供针对此项目的原厂售后服务承诺函。 |

### 3.2.3 GPU服务器2参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 形态 | ≥2U机架式服务器； |
|  | 处理器 | 配置两颗至强可扩展处理器，单颗核数≥24C，主频≥2.4GHz，缓存≥36MB； |
|  | 内存 | 配置≥4个内存32GB_DDR4-3200，提供32个内存插槽，支持傲腾持久内存，最大12TB扩展能力（提供相关证明材料）； |
|  | 硬盘 | 配置≥2个960GB-SATA SSD硬盘；配置≥6个16TB-SATA 硬盘；支持可扩展≥31个热插拔2.5寸硬盘； |
|  | 系统盘 | 支持≥2*M.2 SATA SSD可做硬RAID1并支持免开箱热插拔（提供相关证明材料）； |
|  | 阵列卡 | 配置独立12G RAID卡，4G缓存，支持RAID 0/1/5/6/50/60，带电容保护； |
|  | IO扩展 | 配置≥5个USB3.0接口，≥2个VGA接口，≥1个Type-C接口，支持≥14个PCIe4.0扩展槽位，支持≥2个OCP3.0接口，提供相关资料证明； |
|  | 显卡 | 配置1张NVIDIA-Tesla A30 24GB显卡； |
|  | 网卡 | 配置≥2张IB卡-EDR-单端口网卡、1张双口1GE网卡； |
|  | 电源 | 配置≥2个1500W冗余热插拔电源，支持1+1冗余； |
|  | 管理维护功能 | 集成1个专用管理GE网口，支持Type-C USB接口近端接入运维，提供服务器重启、风扇监视和控制、性能监控、电源监控、温度监控、错误告警、运行日志；支持内存故障隔离功能、PCIe标卡UCE故障精准告警功能，需要包含故障PCIe标卡的具体槽位信息，提供相关资料证明； |
|  |  | 支持黑匣子功能，支持因为软件或硬件问题导致系统宕机类问题的定位，可以记录操作系统内核栈异常日志。投标厂商需要提供WEBUI和相关资料证明； |
|  |  | 支持中文BIOS界面，BIOS支持图形化界面，支持鼠标操作，提供相关资料证明； |
|  | 资质 | 服务器通过中国CQC节能认证、CCC认证，提供证书复印件，并加盖原厂商印章； |
|  | 售后服务 | 提供原厂家的现场安装、调试服务，设备原厂商提供至少3年质保和3年7*24小时现场保修服务；提供针对此项目的原厂售后服务承诺函。 |

## 3.3 子包3云桌面硬件设备采购参数要求

### 3.3.1 桌面云服务器参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | ≤2U机架式服务器 |
| 2 | CPU | 配置2颗主频: ≥3.0GHz；核数≥24核CPU |
| 3 | 内存 | 内存类型≥ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 内存槽位 最大支持 24个 |
|  |  | 内存配置容量≥≥768GB |
|  |  | 故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation） 单颗粒数据纠错（SDDC） 内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing） 内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection） 内存过热调节（Memory Thermal Throttling） 内存Rank冗余热备（Memory Sparing） 内存镜像（Memory Mirroring） 设备标记（Device Tagging） 数据加扰（Data Scrambling）。 |
| 4 | 存储 | 内置硬盘类型≥热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
|  |  | 内置硬盘配置数目≥≥2块480GB 固态硬盘 |
|  |  | 硬盘扩展能力≥可扩展12个热插拔3.5''硬盘槽位+4个2.5''盘 |
|  |  | 配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10 |
| 5 | HBA卡 | 配置2*32GB FC HBA端口 |
| 6 | 板载网口板载灵活插卡 | 默认配置≥2*GE+2*10GE |
| 7 | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数≥≥10个 |
|  |  | 双宽GPU槽位≥2个 |
| 8 | 集成显卡 | 标配集成显卡 |
|  |  | 显存≥32 MB |
| 9 | 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 10 | 风扇 | ≥4个 |
|  |  | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 11 | 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-45度 |
| 12 | 可管理性 | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持≥风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  |  | 投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动。 |
|  |  | 投标产品支持Redfish标准提供RESTful接口，投标厂商需要提供证明材料 |
|  |  | 服务器管理软件支持防火墙设置，允许指定用户，IP地址、MAC地址、在特定时间段登录管理系统。 |
|  |  | 管理带宽 GE |
|  |  | 支持黑匣子功能 |
|  |  | 支持最后一屏功能 |
|  |  | 带内外融合管理 |
| 13 | BIOS | 支持中文BIOS界面 |
|  |  | 投标产品支持支持图形化界面，支持鼠标操作 |
| 14 | 安全特性 | 支持可信平台模块 TPM2.0 |
| 15 | 兼容性 | 需对主流云桌面软件兼容，如FusionAccess、FusiconCumpute |

### 3.3.2 桌面云存储参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-A架构，负载均衡 | 存储系统采用对称Active-Active架构，能够最大程度发挥所有控制器性能 并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告 |
| 2 | 盘控一体 | 采用盘控一体架构，节省空间 |
| 3 | SAN和NAS融合 | 支持SAN和NAS融合，不需NAS网关可配置NAS协议（NFS、CIFS、NDMP）、IP SAN和FC SAN协议 并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告 |
| 4 | 系统升级 | 支持系统升级能力，可无中断在线升级和回退，主机和存储链路不中断，客户端无感知； 提供截图证明和CNAS报告(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告 |
| 5 | 控制器配置 | 配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且控制器处理器总核心数≥64核（不含ASIC等芯片）； |
| 6 | 存储缓存容量 | 系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） |
| 7 | 主机接口类型 | 支持配置8/16/32G FC，10/25GE |
| 8 | 主机通道接口数量 | 配置≥8*32Gbps FC接口（含模块）+8个10Gb ETH（含模块） +8*1Gbps Ethernet接口 |
| 9 | 配置硬盘 | 配置≥12个1.92TB企业级SAS SSD硬盘，配置14个10TB NL-SAS硬盘 |
| 10 | 支持RAID | 支持RAID5，RAID6，支持任意三盘失效，数据不丢&不中断业务，并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告 |
| 11 | QoS | - 存储配置服务质量控制功能，提供上限控制和下限保障两种 QoS 策略，支持突发流量控制。 - 支持租户级和支持文件系统级QoS，保障存储文件系统服务质量控制功能，支持上限控制、下限控制等QoS策略； 并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告 |
| 12 | 数据复制 | 基于阵列内部功能实现与现网（需要确认兼容性）企业级混合闪存、全闪存型号进行数据复制，支持与厂商在售的全闪、混闪高中低端所有型号间进行复制，无需额外软硬件。 |
| 13 | 快照 | 存储系统配置快照功能 1、提供快照功能，快照创建与删除，系统性能变化幅度小于5%。 2、支持级联快照，即支持对快照做快照 3、支持文件系统定时快照功能，快照支持不可删除、不可更改等功能，保障数据安全性； 并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告 |
| 14 | 克隆 | 存储系统配置克隆功能，并且克隆的从 LUN 创建后无需等待数据同步完成即可映射给主机 I/O 访问，且不影响源 LUN 的业务 并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告 |
| 15 | 远程复制 | 支持远程复制功能，支持根据链路状态改变复制策略（同步复制或异步复制）； 支持文件系统同步/异步复制，同步复制支持在线扩容、快照同步； 并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告 |
| 16 | 配额 | 支持针对目录、用户、用户组这三类对象进行配额限制的功能，配额选项支持空间软配额、空间硬配额、文件数软配额、文件数硬配额提供截图。 并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告 支持任意目录配额限制，并且提供配置截图 |
| 17 | 智能管理运维 | 通过性能监控界面可以实时统计指定对象（控制器的缓存、处理器、前端端口，以及LUN和卷组等）的性能指标（例如≥占用率、IOPS、时延、带宽），并能单独统计读、写IOPS、时延和带宽指标。支持文件系统跨协议（NFS和CIFS）访问。历史性能工具支持半年以上历史数据的查看、统计，支持查看指定周期内（小时、天、周、月）的性能数据。 |
| 18 | 基本管理软件 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括≥盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。支持文件管理WORM功能。 |
| 19 | 存储专用多路径软件 | 存储系统支持厂商自研的多路径软件，支持链路的负载均衡，支持路径故障自动切换与回切，支持链路检测和隔离，支持主机链路告警在存储界面统一管理，并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告。提供多路径软件著作权证书。 |
| 20 |  | 存储多路径软件支持Windows/Linux/AIX/Solaris/Vmware等平台 |

### 3.3.3 桌面云机柜及承重加固参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 1、服务器机柜为前进风、后出风机柜。 2、服务器机柜规格（W*D*H）≥600mm*1200mm*2000mm |
| 2 | 外观结构要求 | 1、满足标准19” IT和网络设备的放置，其设计符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准。 2、机柜颜色为黑色。 3、整体防护等级应不小于IP20。 4、机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。 5、机柜应采用鞍钢/首钢等大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 6、机柜门和侧板为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开。 7、机柜前后门应采用不小于1.2mm厚度的优质板材加工。 8、以保证机房设备的有效散热，前后门通孔率需不小于80%，需提供具备带CMA、CNAS标识的第三方权威机构检验报告并加盖原厂盖章。 9、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂盖章。· 10、机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下，实现机柜快速并柜功能，简化安装流程。 11、机柜具备至少2个接地点，提供全方位接地保护。 12、机柜采用直径不小于20mm的水平调平支脚，可支持调节高度范围不小于15mm。机柜底部留有固定孔，实现与地面或者底座连接。 13、机柜需要配置和机柜配套的螺丝、螺帽等。机柜用料及螺丝、螺钉等联接器件均应为经过防锈处理。 |
| 3 | 内部结构 | 1、机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示。 2、机柜立柱型材采用一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 3、要求静态承载能力不小于2400kg，并提供泰尔认证测试报告并加盖原厂盖章。 5、机柜内部有效承载空间≥≥42U，可按要求配置不同规格的设备托盘，每个机柜单元配置的托盘可根据用户需求增加。 6、机柜应支持上走线方式，便于以后设备的扩展，便于线缆的管理和空气的流通。机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果。 7、机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。走线孔边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。 8、机柜正面应设置1U或2U卡扣型挡板若干，以保证设备装配后冷热通道的密封。 9、机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装。机柜PDU安装后厚度不超过同侧平面，即机柜后侧平面之间净宽投影方向没有阻挡。 |
| 4 | PDU要求 | 1、每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。 2、规格要求≥PDU容量不小于32A，采用GB标准，接口数量不少于20*C10+4*C16。 |
| 5 | 底座支架 | - 组装式机柜成品底座，底座尺寸 600*1200mm，底座高度按地板下高度定制，高度可调。 - 承重可达1600kg，无需现场焊接。 |
| 6 | 配电开关、线缆等辅材 | 1、32A/1P*4 PDU配电开关 2、50米RVV 3*6mm^2电源线 3、含安装 |
| 7 | 承重加固 | 按院方需求提供承重支架（含材料及施工服务） |

# 项目工期及实施要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目实施过程控制 | 交货期≥收到医院通知后30个自然日内； 软件到货、安装、调试、验收工作，严格按照招标文件要求和合同的工期要求完成项目实施。 |
|  | 项目实施过程文档管理 | 提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。 |
|  | 项目实施组织架构 | 提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。 |
|  | 项目实施进度安排 | 提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成 |
|  | 项目安装过程安排 | 提供项目服务整体方案，含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。 |
|  | 项目验收安排 | 提供项目测试和验收方案，验收后项目文档交付方案。 |
|  | 项目培训安排 | 提供完善培训方案。 |

# 集成技术及实施服务要求

## 5.1 子包1虚拟化计算资源扩容要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 完成本次项目的实施部署，包括但不限于与虚拟化超融合设备配套相关的万兆交换机、服务器虚拟化软件等安装部署并完成联调，要求交付的是一套完整的可用的虚拟化超融合基础架构平台。协助把现有一部分业务系统或现有部署在其他平台的业务虚拟机无缝迁移到新部署的虚拟化超融合平台上，迁移过程中要求业务可持续提供服务和数据不丢失。 完成内网路坦力集群和外网路坦力集群的资源整合。 |
| 2 | 合同服务期内，成交服务商需提供5名具有原厂虚拟化专家证书的技术人员，现场服务、技术电话、远程技术支持，协助采购人解决故障问题。 |
| 3 | 供应商在项目运行地点三十公里内有服务网点营业执照和办公注册地点，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上 |
| 4 | 合同服务期内，需提供一名技术客户经理，具备三年或以上工作经验、有虚拟化VCAP认证的工程师，负责接收、了解、分析、调动、跟进等相关协调工作，对已验收合格交付的设备，在维保服务期内，提供电话、远程、上门、邮件等多种沟通方式，为每一单服务创建相关记录，对采购人的设备系统在生命周期内的运行状况及解决问题情况进行跟踪调查 |
| 5 | 根据院方要求，供应商负责对现网19节点nutanix上运行虚拟机进行迁移并升级nutanix超融合群集及虚拟化软件版本 |

## 5.2 子包2计算及GPU服务器采购要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
|  | (一)供货方须在院方支付合同首款后的15个工作日内向院方提交采购清单中的物品。 (二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。 |
|  | (一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。 (二)交货完成的有效证明≥供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。 |
|  | (一)供货方负责合同项下设备的安装调试。 (二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。 (三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。 |
|  | 供应商在项目运行地点三十公里内有服务网点营业执照和办公注册地点，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上 |
|  | 合同服务期内，需提供一名技术客户经理，具备三年或以上工作经验、有PMP、ITIL认证的工程师，负责接收、了解、分析、调动、跟进等相关协调工作，对已验收合格交付的设备，在维保服务期内，提供电话、远程、上门、邮件等多种沟通方式，为每一单服务创建相关记录，对采购人的设备系统在生命周期内的运行状况及解决问题情况进行跟踪调查 |

## 5.3 子包3云桌面硬件设备采购要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
|  | (一)供货方须在院方支付合同首款后的15个工作日内向院方提交采购清单中的物品。 (二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。 |
|  | (一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。 (二)交货完成的有效证明≥供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。 |
|  | (一)供货方负责合同项下设备的安装调试。 (二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。 (三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。 |
|  | 供应商在项目运行地点三十公里内有服务网点营业执照和办公注册地点，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上 |
|  | 合同服务期内，需提供一名技术客户经理，具备三年或以上工作经验、有PMP、ITIL认证的工程师，负责接收、了解、分析、调动、跟进等相关协调工作，对已验收合格交付的设备，在维保服务期内，提供电话、远程、上门、邮件等多种沟通方式，为每一单服务创建相关记录，对采购人的设备系统在生命周期内的运行状况及解决问题情况进行跟踪调查 |

# 其它要求

## 6.1 子包1虚拟化计算资源扩容要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商售后服务承诺函 | 软件需提供一年维保服务，并提供售后服务承诺函，包括但不限于下面内容≥ 1.远程支持服务≥需提供7*24H远程技术支持，受理问题。 2.现场服务≥如果软件问题无法远程解决，安排工程师于7*24*2h到达客户现场进行问题处理。 硬件需要提供三年维保服务，并提供售后服务承诺函，包括但不限于下面内容≥ 设备原厂商提供不少于3年质保和3年7*24小时现场保修服务； |
|  | 供应商服务标准 | 供应商承诺项目验收通过后，所有软件一年免费保修升级、电话报修后2小时上门服务、12小时内排除故障。所有硬件三年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 |
|  | 人员资格标准 | 本项目需要≥ - 项目经理≥1名，具备PMP、ITIL认证； - 具有虚拟化认证（VCP或以上）技术人员≥2名； |
|  | 集成标准 | （1）此次采购的软件系统，供应商须提供原厂商认证人员的部署实施服务 （2）供应商应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成软件的集成、安装、调试，并完成与招标人现有软、硬件系统之间的联调工作。 |
|  | 培训标准 | 提供不少于1天不少于3人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。提供承诺函。 |

## 6.2 子包2计算及GPU服务器采购要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商售后服务承诺函 | 硬件需要提供三年维保服务，并提供售后服务承诺函，包括但不限于下面内容≥ 设备原厂商提供不少于3年质保和3年7*24小时现场保修服务； |
|  | 供应商服务标准 | 供应商承诺项目验收通过后所有硬件三年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 |
|  | 人员资格标准 | 本项目需要≥ - 项目经理≥1名，具备PMP、ITIL认证； - 具有服务器中级或高级认证技术人员≥2名。 |
|  | 集成标准 | （1）此次采购的软件系统，供应商须提供原厂商认证人员的部署实施服务 （2）供应商应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成集成、安装、调试，并完成与招标人现有软、硬件系统之间的联调工作。 |
|  | 培训标准 | 提供不少于1天不少于3人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。提供承诺函。 |

## 6.3 子包3云桌面硬件设备采购要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商售后服务承诺函 | 硬件需要提供三年维保服务，并提供售后服务承诺函，包括但不限于下面内容≥ 设备原厂商提供不少于3年质保和3年7*24小时现场保修服务； |
|  | 供应商服务标准 | 供应商承诺项目验收通过后所有硬件三年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 |
|  | 人员资格标准 | 本项目需要≥ - 项目经理≥1名，具备PMP、ITIL认证； - 具有服务器中级或高级认证技术人员≥2名； - 具有存储中级或高级认证技术人员≥2名。 |
|  | 集成标准 | （1）此次采购的软件系统，供应商须提供原厂商认证人员的部署实施服务 （2）供应商应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成集成、安装、调试，并完成与招标人现有软、硬件系统之间的联调工作。 |
|  | 培训标准 | 提供不少于1天不少于3人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。提供承诺函。 |